SerialLeg 轮腿机器人强化学习框架

技术创新点说明

闭链建模 · 同源契约 · 师生估计 · 片上部署

目  录

摘要	1

1 项目背景与目标	1

1.1 机器人平台	1

1.2 核心挑战	2

2 系统总体架构	2

3 技术创新点详述	3

3.1 闭链四连杆 + 恒力气弹簧的高保真建模与前馈补偿	3

3.2 单一参数源 + 版本化 ONNX 自描述契约	4

3.3 训练 / sim2sim / sim2real 共用运行时与物理节拍级动作延迟	5

3.4 面向构型空间的观测编码	6

3.5 可审计的域随机化与特权观测包 v2	6

3.6 显式 vx 观测器与改进的 CTS 教师-学生框架	7

3.7 面向 MCU 片上推理的学生网络压缩（Student128）	8

3.8 电机 T-N 包络与被动参数的工程化建模	8

3.9 实车振荡的被控对象级诊断与执行链滞后训练	9

3.10 一维相位时钟驱动的跳跃运动学参考模仿	10

3.11 分列定价的地形课程与台阶专用奖励	11

3.12 策略行为诊断方法论：反事实奖励账本与传递曲线扫描	11

3.13 GPU 同步治理与训练吞吐优化	12

4 创新点汇总	13

5 局限性与后续工作	13

附录 A  术语表	14

附录 B  文档结构说明	14

摘要

本项目面向 RoboMaster 轮腿机器人 SerialLeg（6 自由度：左右各一组闭链四连杆腿 + 一个驱动轮），构建了一套从 GPU 并行强化学习训练、ONNX 导出、原生 MuJoCo sim2sim 验证到真机（NX 与 STM32H723 片上推理）部署的完整链路。框架基于 MJLab（MuJoCo-Warp GPU 加速）与 PPO，覆盖平地行走、粗糙地形与台阶、跳跃等任务。

本文按“背景问题 → 技术方案 → 实现位置 → 验证效果”的结构，逐条说明项目在机构建模、训练-部署一致性、状态估计、域随机化、执行器建模、实车问题诊断、运动技能学习与训练工程八个方向上的 13 项创新点。每一项均对应仓库中的具体代码或实验记录；尚未完成或已撤除的工作在第 5 章单列说明，不计入创新点。

关键词：轮腿机器人；强化学习；闭链四连杆；sim2real；教师-学生网络；嵌入式部署

1 项目背景与目标

1.1 机器人平台

SerialLeg 的所有电机都布置在机身内部，通过共轴链轮传动；膝关节由“驱动杆 AB → 连杆 BC → 小腿上段 CD”组成的四连杆带动，并装有一根 300 N 气弹簧。这种闭链 + 弹簧结构在提升负载能力的同时，也让“关节角—电机角—轮心位置”之间的关系变成非线性，是仿真建模与策略学习的首要难点。

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 自由度 | 6（policy 顺序 LF0 / LB / RF0 / RB / L_WHEEL / R_WHEEL） |
| 腿部电机 | DM8009P，峰值 40 N·m / 额定 20 N·m，空载 16.76 rad/s |
| 轮部电机 | M3508（19:1 / 14:1 两种口径），额定约 3 N·m |
| 控制方式 | 腿部关节位置目标 + 轮子速度目标；物理 200 Hz、策略 50 Hz |
| 部署平台 | NX（USB CDC 下发目标，STM32 1 kHz PD）→ STM32H723 片上推理 |

表 1  SerialLeg 平台主要参数

1.2 核心挑战

- sim2real gap 大：闭链 + 气弹簧 + 电机 T-N 特性 + 执行链滞后，任何一项建模偏差都会在真机上放大为振荡或跟踪失效。

- 参数漂移：训练端与验证端若各自维护动作缩放、默认姿态、观测布局、延迟，任何一处不同步都会制造难以定位的 sim2sim gap。

- 部署资源受限：STM32H723 片内 Flash 仅 768 KiB，控制周期 20 ms，原始策略网络放不下。

- 本体感知受限：部署时没有线速度传感器，而速度跟踪恰恰最依赖 vx。

2 系统总体架构

仓库由五个 Python 包和一个运行时子模块组成。设计的核心原则是“同源”：所有会影响策略输入输出语义的常量只在 se3_shared 定义一次，并随 ONNX 一起导出为自描述契约；sim2sim 与真机共用同一个只依赖 NumPy 与 ONNX Runtime 的 se3_runtime。

图 1  训练—导出—验证—部署数据流

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| se3_shared | 单一参数源：关节语义、默认姿态、PD、T-N 电机模型、四连杆、观测与动作语义、延迟配置 |
| se3_train | MJLab 训练；tasks/<task>/ 每个目录是独立任务（rough / flat / stair / jump_* / wheel_dog），mdp/ 为共享 MDP 代码 |
| se3_jump_to | 跳跃运动学参考轨迹生成与回放 |
| se3_tools | 关节诊断；按 MJCF hash 校验的恢复状态缓存 |
| se3_runtime | ONNX 共用运行时：观测构造、动作管线、延迟、PD/T-N、控制循环，全部只实现一次 |
| se3_runtime_mujoco | 原生 MuJoCo + Viser 的 sim2sim adapter，常驻 ONNX 浏览器与热切换 |
| se3_runtime_nx | 真机 adapter，USB CDC 协议 v3（CRC16）连接 STM32 下位机 |

表 2  仓库模块划分

3 技术创新点详述

3.1 闭链四连杆 + 恒力气弹簧的高保真建模与前馈补偿

【要解决的问题】膝部气弹簧在站姿下每根主动杆贡献约 11–18.6 N·m，相当于电机额定力矩的 52%–93%。若把腿简化为串联链、忽略弹簧，仿真中的力矩需求、站高和限幅区间都会与真机严重不符。

【技术方案】

- MJCF 中用 connect 等式约束闭合四连杆，用 fixed tendon 把两主动杆夹角限制在 0–1.5095 rad，并把被动轴限定在正常装配分支，防止数值上穿越到镜像解。

- 气弹簧建模为 spatial tendon + general actuator（gainprm=0、biasprm=300），即与长度无关的 300 N 恒力，挂点 P₁ 在大腿、P₂ 在小腿，跨过膝轴。

- fourbar.py 用 8192 点查找表 + 解析解，实现主动杆角、膝角与轮心 xz 坐标的双向互换，供默认姿态、跳跃参考与前馈共用。

- 电机侧可选叠加弹簧等效力矩前馈 τ = −F·(dL/dθ)·(dθ/dα)，在 PD 之后、T-N 限幅之前加入，使限幅口径与真机固件一致；训练端（torch）与运行时（NumPy）各有一份实现，并强制同步。

- 弹簧力纳入域随机化（左右腿独立 ×0.9–1.5），并作为 2 维特权观测提供给 critic。

【实现位置】assets/robots/serialleg/mjcf/serialleg_closed_chain_v3_train_obb_trim.xml、src/se3_shared/fourbar.py、src/se3_train/mdp/actions.py、se3_runtime/_serialleg_v1.py；校验脚本 scripts/check_knee_spring_mjwarp_parity.py，固件补偿表导出 scripts/export_knee_spring_firmware.py。

【验证与效果】4096 组随机位姿下，运行时与共享实现偏差为 0，与 torch float64 偏差 1.6×10⁻¹¹；实测执行器广义力与理论值之比为 1.000000。零动作闭环站高：无弹簧 0.1849 m、有弹簧 0.2537 m、弹簧 + 前馈 0.2011 m，定量说明了弹簧不可忽略。

3.2 单一参数源 + 版本化 ONNX 自描述契约

【要解决的问题】动作缩放、默认姿态、观测顺序、控制频率、延迟——任意一处在训练端与验证端不一致，都会制造“策略本身没问题、换个仿真器就失效”的 sim2sim gap，而且极难定位。

【技术方案】

- se3_shared 以 Pydantic 模型（RobotConfig、ActionDelayConfig、JointGroup）集中定义全部机器人常量；关节一律按名字解析，避免闭链后按 qpos 顺序猜关节的错误。

- 默认站姿按指令高度生成（算法 serialleg_height_conditioned_policy_default.v2），令轮心 x = −29.59 mm，使整机质心正对轮轴，0.20–0.38 m 高度范围内残差 −0.14…+5.2 mm。

- 保存 checkpoint 时自动从 live env 导出同名 ONNX，嵌入 se3.meta.v2 描述：时序、观测项顺序/缩放/裁剪/历史长度、命令部署包络、PD、armature、T-N 曲线、气弹簧与动作 decoder；临时文件通过一致性检查后才原子替换。

- 运行时以 ONNX 计算图为 I/O 唯一事实来源，自动识别 MLP / History-MLP / GRU，无需人工配置。

【实现位置】src/se3_shared/*、src/se3_train/onnx_metadata.py、se3_runtime/policy_descriptor.py、policy_contract.py、policy_bundle.py。

【验证与效果】有 tests/test_onnx_metadata.py、test_default_pose_balance.py 等单测覆盖；旧版 se3.meta.v1 还做 sha256 契约哈希 + MJCF 哈希的严格校验。W&B 镜像机可按 run 的 commit 自动开 worktree 重新导出 ONNX，任意历史实验可复现。

3.3 训练 / sim2sim / sim2real 共用运行时与物理节拍级动作延迟

【要解决的问题】动作延迟只有几毫秒，但在 50 Hz 策略、200 Hz 物理的双速率系统里，若按策略节拍近似延迟，等于凭空多出或少掉一个物理步，平衡类任务对此非常敏感；真机侧若推理时钟与固件时钟不同步，观测还会陈旧 0–10 ms 并持续漂移。

【技术方案】

- PolicyRuntime 统一管理上一帧动作、GRU 隐状态与 History 缓冲，episode reset 时一并清零；sim2sim 与真机 adapter 都只能调用它，不得各自实现观测/动作数学。

- PolicyActionPipeline 在策略节拍只“提交”动作，在每个物理节拍调用 advance_physics_tick 推进 FIFO；训练端 SerialLegDelayedAction 同样逐物理子步移位，并在 reset 时逐 env 采样延迟步数。

- 延迟范围随 ONNX 契约导出（Rough 任务 0–10 ms，即 0/1/2 步各 1/3）；真机 runtime 默认把延迟覆盖为 0，因为物理延迟已真实存在，不应重复叠加。

- 真机 adapter 由下位机 tick_ms 事件驱动：收到 STATE 帧且距上次推理已过 3/4 周期才推理，使推理与固件时钟锁相。

【实现位置】se3_runtime/policy_runtime.py、policy_action.py、control_loop.py；se3_runtime_nx/adapter.py、protocol.py、attitude.py（两条独立姿态通路交叉校验固件坐标重映射）。

【验证与效果】训练端、sim2sim、真机三处只有一份观测/动作实现，从结构上消除了“三份代码各改各的”这一类 bug；锁相推理消除了早期自由时钟方案中观测陈旧随时间漂移的问题。

3.4 面向构型空间的观测编码

【要解决的问题】腿部前杆是周期角，直接喂角度会在 ±π 处产生不连续；轮子转角无界累积，直接作为观测会让分布随时间漂移；两主动杆夹角则是有界量。不同性质的量混用同一编码会损害泛化。

【技术方案】

- 腿部 6 维编码为 [sin(ΔLF), cos(ΔLF), Δ夹角L, sin(ΔRF), cos(ΔRF), Δ夹角R]：周期量用 sin/cos，有界量线性给出，对应构型空间 S¹ × ℝ。

- PD 误差在“前杆走最短角、夹角不 wrap”的坐标下计算，与编码保持一致。

- 轮位置槽固定为 0（保留兼容槽位），只给轮速；各项按物理量级缩放（角速度 ×0.25、腿速 ×0.25、轮速 ×0.05）。

- 提供 34 维（含 5 维命令）与 30 维（去掉恒为 0 的 pitch/roll 命令）两套契约，末 3 维统一为 [jump_flag, 目标高度, jump_phase]，行走与跳跃共用同一输入布局。

- 所有观测经 nan_to_num + clamp，防止单个发散 env 污染整批 PPO 更新。

【实现位置】src/se3_shared/leg_policy.py、src/se3_train/mdp/observations.py。

【验证与效果】同一布局支撑了 Flat / Rough / Stair / Jump 多个任务，部署契约只需一套观测构造代码。

3.5 可审计的域随机化与特权观测包 v2

【要解决的问题】域随机化（DR）常被当作“加了就鲁棒”的黑盒，但在 MJLab / MuJoCo-Warp 中，随机化项是否真的写进了每个 env、是否真的作用于预期物理量，需要逐项核实；部分随机化项甚至会让策略全面退化。

【技术方案】

- DR 审计：发现旧实现的 PD 随机化只缩放了输出力矩、kd 实际无效，改为在 torch 侧对真实 Kp/Kd 各 ×0.9–1.1；发现 MJLab 1.5.3 中逐 env 写 model field 必须先申报展开，否则所有 env 静默共享同一值。

- DR1 配置：质心 ±5 cm、附加质量 −1…+3 kg、弹簧 ×0.9–1.5、延迟 0–10 ms，电机被动参数逐关节独立随机（armature ×0.6–1.5、damping ×0.5–2.5、frictionloss ×0.5–2.0）。

- 特权观测包 v2（仅 critic）：base 线速度、轮接触力、base 高度、弹簧力、6 维电机实测力矩、6 维关节角加速度、腿与机身接触力、28 维 DR 参数回读、77 点高度扫描。

- 归因实验：通过逐项消融定位“恢复系数随机化”是全面退化的元凶——MuJoCo 软接触的阻尼在持续接触中一直生效，与 PhysX 的撞击反弹语义不同，因此删除该项。

【实现位置】src/se3_train/mdp/events.py、observations.py；docs/common_mistakes.md 第 3 条；docs/plan/rough_wide_dr_20261003.md。

【验证与效果】删除恢复系数 DR 后，在 66 项扰动 plant 上摔倒次数 0 对 3（对照旧 DR），质心偏移 +5 cm 时 vx 误差 0.14 对 0.76；代价是名义平地 vx 误差约翻倍（0.171 对 0.087），由第 3.6 节的速度估计弥补。

3.6 显式 vx 观测器与改进的 CTS 教师-学生框架

【要解决的问题】加宽 DR 后平地跟踪变粗。Oracle 消融表明：只给 actor 真实 vx 就能拿回大部分收益，而 31 维 DR 参数几乎无用——瓶颈是“不知道自己走多快”，而非“不知道环境参数”。

【技术方案】

- VxObserver：16 帧本体历史（30×16 = 480 维，term-major）→ 128 → 64 → 1 的估计器，独立 Adam（lr 1e-3）监督训练，v̂x detach 后输入策略。

- CTS（Concurrent Teacher-Student）：教师:学生 = 3:1 按 env 编号分组同时训练；教师编码器输出 32 维 L2 归一化隐向量并拼接真实 vx，学生编码器从本体历史回归 [sg(z_T), vx]，学生不接收 PPO 梯度，ONNX 只导出学生路径。

- 损失等权修正：隐向量 MSE 与 vx MSE 各自取均值后等权相加，修正参考实现中 vx 只占 1/33 权重的问题。

- NoScan 教师：教师若读含前视高度扫描的观测，学生无法从本体历史推出前视信息，师生差距扩大且上台阶动作怪异；改为教师读去掉扫描的 83 维特权观测。

【实现位置】src/se3_train/vx_observer.py、cts_observer.py、ppo.py；docs/plan/rough_dr1_oracle_20261005.md、rough_vx_observer_20261005.md。

【验证与效果】NoScan 后师生奖励差从 0.114 回落并稳定在 0.04–0.05，重建 MSE 单调下降到 0.003；学生与教师隐向量余弦相似度 0.97–1.00；MJLab 与原生 MuJoCo 上学生结果逐位相近。

3.7 面向 MCU 片上推理的学生网络压缩（Student128）

【要解决的问题】部署平台从 NX 转向 STM32H723 片上推理后，原网络约 18 万参数、FP32 约 720 KB，加上约 146 KB 固件，超出 768 KiB 片内 Flash；改放外部 Flash 实测推理 41.7 ms，超过 20 ms 控制周期。

【技术方案】

- 把学生编码器缩为 480 → 128 → 128 → 33，部署网络降到 102,053 参数（约 408 KB），可完整放入片内 Flash。

- 从已训练的 model_4999 续训：前 200 轮只训练学生编码器、跳过 PPO 更新，先让小编码器对齐教师隐空间，再联合微调，避免从零训练。

- 固件侧采用 ST Edge AI 工具链，导出流程已支持 History-MLP 输入。

【实现位置】src/se3_train/tasks/rough/rl_cfg.py（ROUGH_CTS_STUDENT_HIDDEN_DIMS_MCU）；固件在外部仓库 serialleg2026。

【验证与效果】体积从约 720 KB 降到约 408 KB（−43%），满足片内存储与 20 ms 周期约束。上机结果记录在固件仓库，本仓库未收录。

3.8 电机 T-N 包络与被动参数的工程化建模

【要解决的问题】训练中若把电机当作理想力矩源，策略会学到真机给不出的高速大力矩动作；反之若包络过于保守，又会限制性能——例如旧轮包络在 45 rad/s 只剩 1.14 N·m，导致高速转向时策略“拒转”。

【技术方案】

- MotorSpec 在输出轴级别建模峰值/额定力矩与空载转速。

- 腿包络：平台 0.8×40 = 32 N·m 延续到约 11.7 rad/s，此后沿反电动势线下降，零速截距取电压限截距的 0.8 倍。

- 轮包络 rated_point：用手册额定点与空载点两点定线，额定平台延续到 66.65 rad/s。

- 关节被动参数（armature、damping）参考同类电机与厂商手册推算后写入 MJCF，并纳入 DR。

【实现位置】src/se3_shared/motor.py、src/se3_train/robot_cfg.py；绘图脚本 scripts/plot_tn_envelope*.py。

【验证与效果】改用 rated_point 后 yaw 跟踪误差 1.97–2.05 → 1.62–1.67（注：同时伴随训练规模变化）。T-N 曲线随 ONNX 契约导出，sim2sim 与训练端口径一致。

3.9 实车振荡的被控对象级诊断与执行链滞后训练

【要解决的问题】实车在部分增益/高度下出现约 8 Hz 的自持振荡，而仿真中完全不出现。直接调奖励或增益只能碰运气，需要先回答“差异在策略还是在被控对象”。

【技术方案】

- 构建贴近真机的仿真配方：固件陀螺 Kalman（Q 0.01 / R 0.48）、腿速度 4.7 ms 滤波、腿 12 ms 与轮 3–4 ms 一阶力矩滞后、实测 IMU 噪声、1 ms 物理步长。

- 先对 A–E 五组实车增益/高度做仿真预测表，再扫描 117 个结构候选（接触 solref、胎面扭转柔性、轮力矩滞后、转子惯量、腿链柔性、机身惯量/质心），每组注入 8.3 Hz 激励，用撤除后的振铃频率与阻尼比衡量稳定裕度。

- 用 ONNX 中心差分求策略闭式频响，比较仿真与实车的“俯仰 → 轮速”增益。

- 据此在训练中加入轮传动链扭转柔性与轮力矩环内滞后，让策略在训练期就面对真实的执行链动态。

【实现位置】scripts/predict_gain_sweep_20261013.py、fit_wheel_channel_20261014.py、analyze_gain_sweep_20261014.py、probe_policy_gain_vs_command_20261014.py；docs/plan/wheel_channel_fit_20261014.md。

【验证与效果】策略的俯仰→轮速增益在仿真与实车一致（约 20–23），证明差异在被控对象而非策略；扣除轮通道扭转柔性（k≈30–60 N·m/rad）后，俯仰平衡相位误差从 +31° 降到 +14–24°。据团队实车测试记录，加入轮力矩滞后训练的策略上车后不再自激，5–15 Hz 能量下降 5–10 倍；该实车结论尚未写入仓库文档，且 117 个候选中仍无一完整复现 8 Hz 振荡，结构上仍有未知项。

3.10 一维相位时钟驱动的跳跃运动学参考模仿

【要解决的问题】跳跃需要“下蹲—蹬伸—腾空—收腿—缓冲”的精确时序，纯奖励塑形难以探索到；而依赖动力学可行的最优参考轨迹，生成成本高、对模型误差敏感。

【技术方案】

- 参考轨迹只要求运动学合理：在主动杆坐标下逐帧给出轮心 xz，经四连杆逆解得到关节目标；按 stand/crouch/push/flight/cushion/recover/hold 七段，让整机质心走抛物线反解机身高度。

- J1–J10 系列消融得出：不需要下蹲参考，也不需要 RSI；但网络必须获得时间信息。

- 用一维 jump_phase = t / 1.5 s 取代 20 维参考帧输入，并入观测末 3 维，与行走共用同一策略。

- 合入 Rough 主线：四项模仿奖励（腿长 3.0、机身高度 3.0、竖直速度 1.5、接触 1.0），偏离参考 >0.12 m 即终止；跳跃样本放在专用平地列（10% env，0.5 Hz 触发）。

【实现位置】src/se3_jump_to/reference.py、src/se3_train/tasks/jump_mimic/（clock.py 与 rough 共用）、tasks/rough/commands.py。

【验证与效果】300 轮时，1 维相位方案的偏离终止 11.6 次，20 维参考帧方案为 48 次；去掉参考帧的 J8 完全学不出。同时修正了训练端 float32 累加比运行时 float64 多走一步的边界问题。

3.11 分列定价的地形课程与台阶专用奖励

【要解决的问题】粗糙地形课程若用位移作为升降级判据，在对称指令下近似抛硬币，形成随机游走；不同地形对速度、航向、轮前后错位的合理要求也不同，统一奖励会互相拖累。

【技术方案】

- 十一列地形：平地、上/下楼梯、复刻复旦比赛场景的二级台阶（20 cm + 15 cm 窄棱）、上下坡、随机粗糙（≤5 cm）、波浪（≤8 cm）、离散矮障碍（2–10 cm），另加 10% 平地跳跃列；台阶高 0.02–0.20 m。

- 课程：前 500 轮全员平地热身，之后 500 轮按每 env 的随机阈值线性迁移，并排在 terrain_levels_vel 之后，避免刚迁移的 env 被误升级；上楼梯平均等级达 5 后才放开二级台阶列。

- 按列定价奖励：台阶列宽核 σ = 1.44、航向保持 −6、轮前后错位惩罚在台阶列 ×0.25。

- 工程经验固化为规则：高度场格子必须用 0.2 m（0.1 m 会丢接触）；比例为 0 的列不得写入配置（仍会占用 geom 拖慢仿真）。

【实现位置】src/se3_train/tasks/rough/terrains.py、curriculums.py、env_cfg.py、stair_rewards.py。

【验证与效果】通过传递曲线扫描发现“台阶列速度曲线泄漏到平地”，针对性调整后平均速度跟踪误差从 0.140 降到 0.067。

3.12 策略行为诊断方法论：反事实奖励账本与传递曲线扫描

【要解决的问题】W&B 训练曲线常常“看起来正常”，但确定性回放中策略却卡在不动点或出现双模态行为。需要可以直接回答“策略为什么不这么做”的工具。

【技术方案】

- 反事实奖励账本：让同一策略观测指令 A、按指令 B 计酬，直接比较“更准的替代行为”每秒能多拿多少奖励，从而区分“奖励最优不是跟踪”与“激励太薄、核太平”。

- 密集传递曲线扫描：vx 从 0.2 到 2.4、步长 0.1 扫描指令-响应曲线，定位阶跃式双模态与跨地形泄漏。

- 立面事件量化：统计触面前离地、触面后 0.06 s 内双轮同抬等指标，把“上台阶好不好看”变成可比较的数字。

- 固定指令扫描、上台阶评测、任务图谱导出、按 DR 参数做 OLS 离线归因等脚本配套使用；约定每个 checkpoint 必须跑确定性回放。

【实现位置】scripts/eval_fixed_command_sweep.py、eval_stair_climb.py、export_task_atlas.py；docs/plan/m15_tracking_diagnosis_20260920.md。

【验证与效果】在 M15 诊断中，账本显示替代行为每秒多赚 +1.2…+3.4，证明奖励最优仍是跟踪、问题在于激励薄与核平顶，从而把修改方向从“改目标”纠正为“改定价”。

3.13 GPU 同步治理与训练吞吐优化

【要解决的问题】Rough 地形训练中 GPU 只忙约 1/3，瓶颈在 CPU：每个仿真步约发起 5800 个 kernel，并有 267 次 GPU→CPU 同步。

【技术方案】

- 常量与索引张量按设备缓存（torch_constants.device_constant），消除每步重复构造。

- 元组索引改切片、reset 路径改用 index_fill_、缓存地形列掩码、四连杆左右腿合并为一次计算。

- Se3PPO 支持独立的 critic 学习率，修正 KL 自适应规则把 critic LR 压到地板的问题；多卡训练时记录梯度噪声尺度 B_noise（McCandlish 2018）。

- runner 启动时校验按轮推进的课程与 num_steps_per_env 是否一致——起因是一次推力课程时钟慢了 2.67 倍，导致基线从未真正被推过。

【实现位置】src/se3_train/ 各 mdp 模块、ppo.py、runner.py；docs/plan/rough_iteration_time_20261003.md。

【验证与效果】每步同步 267 → 76.5 次；单卡 2048 env 每轮 1.736 s → 1.433 s（−17.5%），且在 CPU 上完成整环境逐位等价验证；此前迁移 MJLab 1.5.3 另带来约 12.7% 的采集提速。

4 创新点汇总

| # | 创新点 | 方向 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭链四连杆 + 恒力气弹簧建模与前馈 | 机构建模 | 两实现偏差 0；弹簧使站高 +6.9 cm |
| 2 | 单一参数源 + ONNX 自描述契约 | 一致性 | 保存即导出、原子替换、按 commit 可复现 |
| 3 | 共用运行时 + 物理节拍级延迟 | 一致性 | 三端一份实现；推理与固件时钟锁相 |
| 4 | 构型空间观测编码 | 策略输入 | S¹×ℝ 编码；30/34 维两套契约 |
| 5 | 可审计 DR + 特权包 v2 | 鲁棒性 | 扰动 plant 摔倒 0 对 3 |
| 6 | vx 观测器 + 改进 CTS | 状态估计 | 师生差 0.114 → 0.04；余弦 0.97–1.00 |
| 7 | Student128 片上部署 | 部署 | ≈720 KB → ≈408 KB（−43%） |
| 8 | 电机 T-N 包络建模 | 执行器 | yaw 误差 ≈2.0 → ≈1.65 |
| 9 | 实车振荡被控对象诊断 | sim2real | 相位误差 +31° → +14–24° |
| 10 | 一维相位跳跃 mimic | 运动技能 | 偏离终止 48 → 11.6 次 |
| 11 | 分列定价地形课程 | 课程学习 | 速度误差 0.140 → 0.067 |
| 12 | 反事实账本与传递曲线 | 诊断方法 | 定位“激励薄”而非“目标错” |
| 13 | GPU 同步治理 | 训练工程 | 单轮 −17.5%，逐位等价 |

表 3  创新点一览

5 局限性与后续工作

以下内容在仓库中存在，但尚未完成或已撤除，不计入上述创新点：

- EFGCL 外力辅助课程：曾在跳跃 PreTrain 中实现空中姿态 spotting，代码已于 commit c7b3beb7 删除，仅保留 docs/efgcl_spotting.md 文档。

- AMP 对抗运动先验：已整理复旦场景 20 条爬阶序列与 19 维特征契约，判别器训练尚在推进中。

- 电机被动参数：armature / damping 来自同类电机与手册推算，尚未在本车上完成系统辨识。

- 8 Hz 振荡：执行链滞后训练已在实车上抑制自激，但仿真仍无法完整复现振荡本身；另有静站前后游荡 0.2–0.4 m/s 的副作用待解决。

- Flow Matching 包：se3_flow_match 待迁移到 34 维观测，暂不可用。

- 持续集成：smoke 训练尚未接入 GitHub Actions。

附录 A  术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| sim2sim / sim2real | 训练仿真器到另一仿真器 / 真机的迁移验证 |
| DR（Domain Randomization） | 域随机化：训练时随机扰动质量、摩擦、增益等参数 |
| 特权观测 | 训练时 critic 可见、部署时不可用的信息（如线速度、接触力） |
| CTS | Concurrent Teacher-Student，教师与学生在同一批 rollout 中并行训练 |
| RSI | Reference State Initialization，用参考轨迹状态初始化 episode |
| T-N 包络 | 电机输出力矩随转速变化的上限曲线 |
| EFGCL | External Force Guided Curriculum Learning，外力辅助课程学习 |

表 4  术语表

附录 B  文档结构说明

本文结构参考了高校科研项目申报书与 RoboMaster 技术报告的常见写法：创新点逐条列出、每条对应一个技术要素并以数据支撑，避免“国内领先”等空泛表述；正文采用宋体 / Times New Roman 小四号、1.5 倍行距。